Администрация города Нижнего Новгорода

Департамент градостроительного развития и архитектуры

#### Аннотация к документации  по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г.Нижнего Новгорода для размещения технопарка  «ИТ парк Анкудиновка», утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 октября 2008 года №1987-р

Заказчик – Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области.

Проектная организация – ООО НПО «Архстрой», ООО фирма «СС Проект».

Основание для разработки проекта: распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.10.2010 №2270-р «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г.Нижнего Новгорода для размещения технопарка  «ИТ парк Анкудиновка», утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 октября 2008 года №1987-р

#### Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г.Нижнего Новгорода для размещения технопарка  «ИТ парк Анкудиновка», утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 октября 2008 года №1987-р, утверждена распоряжением Правительства Нижегородской области от 06.10.2011 №2001-р

Основной целью документации является внесение изменений в утвержденный ранее проект с целью приведения зонирования в соответствии с утвержденным, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010г. № 22, генеральным планом города Нижнего Новгорода. Откорректированный проект решает следующие задачи:

- обеспечение чёткого зонирования территории с учётом разделения её магистральной улицей городского значения;

- формирование оптимальной транспортной схемы;

- эффективное использование рельефа участка проектирования;

- создание прагматичной структуры инвестиционного освоения территории.

Исходя из поставленных задач проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона деловой инфраструктуры. Расположена в восточной части участка проектирования и включает в себя здания научно-исследовательского, лабораторного и офисного назначения с обслуживающей инфраструктурой непосредственного использования;

- Зона жилой застройки. Расположена, главным образом, в западной части участка. Основной жилой квартал состоит из многоэтажных жилых домов (9-21 эт.) и элементов обслуживающей инфраструктуры в составе площадок для населения и автостоянок временного хранения. Кроме того, предусмотрен небольшой участок индивидуальных блокированных домов в северной части территории.

- Зона поликлиники. Расположена в центре жилой зоны и представлена поликлиникой на 400 посещений в смену;

- Зона образования. Расположена в центре жилой зоны и представлена детским дошкольным учреждением на 240 мест с участком;

- Торгово-досуговая зона. Представлена тремя элементами в различных частях застройки: торговый центр в северной части многоэтажной жилой застройки, общественный центр участка блокированных домов и торгово-развлекательный центр при гостинице в северной части зоны деловой инфраструктуры;

- Зона гостиницы. Расположена севернее зоны деловой инфраструктуры и представлена гостиницей категории*** на 250 номеров;

- Зона озеленения. Вкраплена в жилую зону и зону деловой инфраструктуры на наиболее ответственных и социально значимых участках;

- Спортивная зона. Расположена восточнее зоны деловой инфраструктуры и представлена физкультурно-оздоровительным комплексом в составе универсального спортзала, бассейна, катка и открытых спортивных площадок;

- Коммунально-хозяйственная зона. Расположена, главным образом, в юго-восточной части участка и состоит из котельной, и многоуровневых гаражей-стоянок. Кроме того, предусмотрены две многоуровневых гаража-стоянки в структуре жилого квартала.

- Зона производственно-коммунальных объектов. Расположена в юго-восточной части участка и представлена логистическим центром.

- Зона рекреационно-природных территорий. Расположена на двух участках: в северной части территории в непосредственной близости от лесопарковой зоны «Щёлковский хутор» и в южной части, примыкающей к Ботаническому саду со спортивной базой;

- Зона дорог и проездов. В эту зону вошли все периметральные улицы районного значения и основные внутренние проезды.

Документацией предусмотрено 6 очередей строительства. Первоочередными объектами строительства являются  объекты Сбербанка и бизнес-центра технопарка.

Технико-экономические показатели.

| № | Наименование |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования |  |  | га | 96,497 |
| 2 | Площадь территории участка технопарка |  |  | га | 74,881 |
| 3 | Площадь территории вне красных линий |  |  | га | 72,421 |
| 4 | В том числе | В границах территории технопарка |  | га | 68,874 |
|  |  | Под зданиями и сооружениями |  | га | 13,403 |
|  |  | Под дорогами, проездами и открытыми стоянками |  | га | 14,768 |
|  |  | Под благоустройством |  | га | 13,275 |
|  |  | Под озеленением |  | га | 30,975 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЛОЩАДЯМ |  |  |  |  |  |
| 5 | Общая площадь зданий и сооружений |  |  | м2 | 677 880 |
| 6 | В том числе |  | Многоквартирных жилых зданий | м2 | 165 000 |
|  |  |  | Индивидуальных жилых домов | м2 | 10 000 |
|  |  |  | Встроенных учреждений обслуживания | м2 | 25 000 |
|  |  |  | Детских учреждений | м2 | 2 400 |
|  |  |  | Учреждений здравоохранения | м2 | 2 200 |
|  |  |  | Административных зданий | м2 | 221 000 |
|  |  |  | Торговых и торгово-развлекательных зданий | м2 | 26 300 |
|  |  |  | Гостиниц | м2 | 13 600 |
|  |  |  | Спортивных сооружений | м2 | 8 600 |
|  |  |  | Коммунально-складских зданий | м2 | 11 500 |
|  |  |  | Подземных автостоянок | м2 | 69 380 |
|  |  |  | Надземных автостоянок | м2 | 120 300 |
|  |  |  | Инженерных сооружений | м2 | 2 380 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВМЕСТИМОСТИ |  |  |  |  |  |
| 7 | Численность населения |  |  | чел. | 5 700 |
| 8 | В том числе |  | В многоквартирных зданиях | чел. | 5 500 |
|  |  |  | В индивидуальных домах | чел. | 200 |
| 9 | Количество посетителей учреждений обслуживания |  |  | чел. | 875 |
| 10 | Вместимость детских учреждений |  |  | мест | 240 |
| 11 | Количество посетителей учреждений здравоохранения |  |  | чел. | 400 |
| 12 | Численность сотрудников административных зданий |  |  | чел. | 11000 |
| 13 | Площадь торговых залов (открытого типа) |  |  | м2 | 5000 |
| 14 | Площадь торговых залов (торговля по образцам) |  |  | м2 | 4000 |
| 15 | Вместимость гостиницы |  |  | номеров | 250 |
| 16 | Количество посетителей спортивных сооружений |  |  | чел./см. | 200 |
| 17 | Вместимость автостоянок |  |  | м/м | 9 334 |
| 18 | В том числе | Подземных |  | м/м | 2 320 |
|  |  | Надземных |  | м/м | 3900 |
|  |  | Открытых |  | м/м | 2751 |
|  |  | Временного хранения |  | м/м | 363 |
| УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| 19 | Приведённая плотность застройки |  |  | м2/га | 9360 |
| 20 | Процент застройки территории |  |  | % | 19 |
| 21 | Плотность многоквартирной жилой застройки |  |  | чел/га | 408 |
| 22 | Плотность индивидуальной жилой застройки |  |  | чел/га | 80 |
| 23 | Удельный показатель озеленения жилой застройки |  |  | м2/чел | 68,15 |
| 24 | В том числе многоэтажной |  |  | м2/чел | 6,774 |

Транспортное обслуживание планируемой территории осуществляется улицами четырёх категорий:

- перспективная магистральная улица общегородского значения с непрерывным движением, планируемая в южной части участка проектирования;

- существующая магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением (ул. Ванеева), проходящая через центральную часть участка проектирования с севера на юг и являющаяся основной транспортной связью комплекса технопарка с городской системой транспортных коммуникаций;

- перспективная магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением, расположенная в северной части участка;

- проектируемые пешеходно-транспортные магистральные улицы районного значения по периметру планируемой территории, составляющие вместе с улицей Ванеева транспортный циркуляционный каркас комплекса;

- местные проезды, обеспечивающие транспортное и специальное (пожарные машины, скорая помощь и т.п.) обслуживание каждого проектируемого объекта.

Документацией предусмотрена трёх уровневая система хранения автомобилей:

- отдельно стоящие многоуровневые гаражи-стоянки закрытого типа;

- встроеные в здания и сооружения другого назначения подземные стоянки;

- открытые стоянки.

Документацией даны предложения по формированию границ земельных участков для каждого предполагаемого к строительству объекта (25 земельных участков) и выделены территории общего пользования для обеспечения беспрепятственного доступа к этим объектам. Границы земельных участков для проектируемых многоквартирных домов установлены с учетом нормативного размера земельных участков, расчет которого выполнен согласно действующим нормам и правилам.

В составе документации определены характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения. Проектом решается задача трассировки внутриквартальных и внеквартальных сетей инженерных коммуникаций. Водоснабжение застройки планирется осуществить от строящейся водопроводной линии Dу 1200-1400 мм. Для водоснабжения площадки «ИТ Парк Анкудиновка» запроектирована кольцевая сеть водоснабжения D 300 мм. Канализование территории, в связи с пересеченность рельефа производится как самотечной, так и напорной сетями канализаций.

Теплоснабжение административных и жилых зданий предполагается осуществлять от ранее запроектированной котельной.

Документацией предусматривается газоснабжение территории автоматизированной газовой котельной мощностью 142,8 МВт. Проектом предусмотрено строительство 3-х отдельно-стоящих распределительных пунктов РП-10 кВ совмещенных с трансформаторными подстанциями: РП1 – 2 х 1000 кВА, РП2 – 2 х 1600 кВА, РП3 – 2 х 630 кВА. Для распределения электроэнергии внутри квартала проектом предусматривается установка отдельно-стоящих и встроенных в здания блочных комплектных однотрансформаторных и двухтрансформаторных подстанций.

Основной чертеж (генплан)

План проектных границ земельных участков

Сводная схема сетей и объектов инженерной инфраструктуры